1. KORE SERIAL — MES

Este es el cerebro de ejecución de producción.

A. Modelo de planta

Debe poder parametrizar:

Empresa

↓

Planta

↓

Área

↓

Línea

↓

Estación

↓

Equipo

Nada de líneas quemadas en código.

También:

Producto / Modelo

↓

BOM

Componentes

+

BOP / Routing

Operaciones

B. Órdenes de producción

OP

Modelo

Cantidad

Prioridad

Fecha

Turno

Línea

Secuencia

Estado

Estados:

Planificada

↓

Liberada

↓

Producción

↓

Pausada

↓

Completada

↓

Cerrada

C. Unidad serializada

Para automoción:

VIN como elemento central.

OP-001

│

├── VIN001

├── VIN002

├── VIN003

└── VIN004

KORE debe conocer individualmente cada unidad.

D. Ejecución por estación

Pantalla de operario:

VIN: DEMO-001

Modelo: Wingle 7 4x4

ESTACIÓN C6

Motor + combustible

Operaciones

✅ Validar VIN

✅ Validar motor

✅ Instalar motor

⬜ Conectar líneas

⬜ Validación final

TAKT:       12:00

CICLO:      09:42

Debe registrar:

- entrada;

- inicio;

- operaciones;

- operador;

- parámetros;

- finalización;

- salida.

E. Calidad

VIN

↓

Defecto

↓

Clasificación

↓

Bloqueo

↓

Retrabajo

↓

Inspección

↓

Liberación

Debe soportar:

- defectos;

- severidad;

- fotografías;

- estación de origen;

- responsable;

- causa;

- retrabajo;

- reinspección;

- liberación.

F. Trazabilidad y genealogía

Para mí esto es crítico.

VIN DEMO-001

│

├── Motor ENG-00128

├── ECU ECU-0377

├── Batería BAT-883

├── Arnés lote HAR-0826

├── Parabrisas lote GL-2608

└── Balde BED-781

Después puedes preguntar:

¿Qué vehículos llevan el lote HAR-0826?

Y obtenerlos inmediatamente.

G. Tiempos

KORE SERIAL debe manejar:

TAKT TIME

CYCLE TIME

LEAD TIME

WAIT TIME

DOWNTIME

Y detectar:

TRIM-01    10:51 ✅

TRIM-02    11:42 ✅

TRIM-03    14:32 🔴

TRIM-04    11:07 ✅

CUELLO DE BOTELLA

TRIM-03

H. Andon y paradas

🟢 Produciendo

🟡 Atención

🔴 Parado

🔵 Mantenimiento

⚪ Sin producción

Cada parada:

Inicio

Fin

Duración

Línea

Estación

Equipo

Causa

Subcausa

Responsable

Observación

I. Instrucciones digitales

Según:

Modelo

+

Estación

+

Operación

KORE muestra automáticamente:

VIN: xxx

Modelo: POER

Operación:

Instalación componente X

1. Posicionar

2. Ajustar

3. Torque 45 Nm

4. Verificar

[Imagen]

J. Parámetros productivos

Estructura genérica:

Parámetro

Tipo

Unidad

Valor

Mínimo

Máximo

Resultado

Origen

Origen:

Manual

PLC

Máquina

API

OPC UA

MQTT

Sensor

Por ejemplo:

Torque

45.2 Nm

Min 42

Max 48

✅

K. KPIs

Primera capa:

Plan vs Real

Producción/hora

Cumplimiento

WIP

Takt

Cycle Time

Paradas

Defectos

Retrabajos

FPY

Después:

OEE

Disponibilidad

Rendimiento

Calidad

MTBF

MTTR

aunque MTBF/MTTR pueden convivir posteriormente con mantenimiento.

2. KORE WMS (modulo grande de KORE SERIAL)

Este es el cerebro logístico.

Recepción

↓

Desempaque

↓

Calidad

↓

Almacenamiento

↓

Picking

↓

Kitting

↓

Supermercado

↓

Line Side

↓

Consumo

A. Maestro de materiales

SKU

Descripción

Familia

Unidad

Proveedor

Lote/serial

Características

Modelos compatibles

B. Estructura física

Planta

↓

Bodega

↓

Zona

↓

Pasillo

↓

Rack

↓

Nivel

↓

Posición

Ejemplo:

CKD-A03-R04-N02-P01

C. Recepción CKD

Proveedor

↓

Orden / ASN

↓

Pallet

↓

QR

↓

Contenido

↓

Cantidad

↓

Lote / serial

↓

Inspección

↓

Ubicación

D. Inventario

No solamente:

tenemos 50.

Sino:

SKU X

Bodega          32

Supermercado    10

Line Side        6

Bloqueado        2

Disponible      46

E. Movimientos

Todo movimiento debe quedar trazado:

Origen

Destino

Material

Cantidad

Usuario

Fecha/hora

Motivo

F. Picking

KORE genera misiones:

MISIÓN PK-00482

Recoger:

10 x ARNÉS-W7

Origen:

CKD-A02-R03

Destino:

Supermercado TRIM

Prioridad:

ALTA

G. Kitting

Especialmente fuerte para CIAUTO.

KIT VIN-DEMO-007

✅ ECU

✅ Arnés

✅ Batería

✅ componentes interiores

✅ accesorios

H. Line Feeding

WMS

↓

Supermercado

↓

Milkrun / operador

↓

Line Side

↓

Estación

Con stock mínimo/máximo.

I. Kanban digital

Stock mínimo alcanzado

↓

KORE WMS

↓

Genera reposición

↓

Operador logístico

↓

Entrega

3. Integración MES + WMS

Esta es probablemente la parte más valiosa de toda la plataforma.

KORE SERIAL sabe:

Dentro de 48 minutos

VIN-DEMO-007

llegará a A5

Y su BOM dice:

Necesita asiento X

Necesita balde Y

Necesita guardachoque Z

Entonces Warehouse sabe:

QUÉ

CUÁNTO

DÓNDE

PARA QUÉ VIN

PARA QUÉ ESTACIÓN

PARA CUÁNDO

Y genera automáticamente la logística.

KORE SERIAL

secuencia productiva

│

▼

KORE WMS

explosión de necesidades

│

├── picking

├── kitting

├── reposición

└── JIS

│

▼

LINE SIDE

Eso es importantísimo.

4. Poka-yoke logístico

Operador:

Escanea VIN

+

Escanea pieza

KORE pregunta:

¿La pieza corresponde

a este modelo/VIN?

Resultado:

✅ CORRECTA

o:

❌ PIEZA INCORRECTA

Esperada:

HARNESS-W7-4X4

Escaneada:

HARNESS-POER

Así evitas errores de ensamblaje.

5. Consumo automático

Cuando una pieza se instala:

PIEZA

↓

VIN

ocurren simultáneamente tres cosas:

KORE SERIAL

Registra genealogía

+

KORE WMS

Descuenta físico

+

ERP

Recibe consumo

Ese único evento conecta los tres mundos.

6. KORE EDGE (modulo o app integral de integracion de equipos)

Aquí está el puente entre software y planta.

Yo no pondría lógica industrial directamente dentro del MES.

MÁQUINAS

│

▼

KORE EDGE

│

▼

KORE PLATFORM

Funciones de Edge

Debe encargarse de:

- comunicación con PLC;

- OPC UA;

- MQTT;

- Modbus TCP;

- APIs industriales;

- adquisición de datos;

- buffering;

- normalización;

- eventos;

- sincronización;

- health checks;

- operación ante pérdida temporal de conexión.

7. Normalización

Esto es crítico.

Una máquina puede mandar:

DB17.DBX2.5 = 1

KORE Edge lo transforma en:

OperationCompleted

Otra máquina manda:

Tag 432 = 44.8

Edge transforma:

TorqueMeasured

Value: 44.8

Unit: Nm

KORE SERIAL jamás debería preocuparse por DB17.DBX2.5.

8. Lectura inicialmente

Para CIAUTO:

PLC ─────► EDGE ─────► KORE

Capturar:

- estado;

- ciclos;

- alarmas;

- contadores;

- tiempos;

- resultados;

- temperatura;

- presión;

- torque;

- sensores.

9. Bidireccional posteriormente

Arquitectura preparada para:

KORE ◄────► PLC

KORE podría enviar:

VIN

Modelo

OP

Operación

Receta

Setpoints

Autorización

PLC devuelve:

Inicio

Fin

Mediciones

Resultado

Alarmas

Pero:

KORE NO controla directamente motores, robots ni sistemas de seguridad.

KORE

decide QUÉ

↓

PLC

decide CÓMO

↓

MÁQUINA

ejecuta

10. Handshake

KORE Edge debería tener esto desde diseño:

KORE                      PLC

Request 152 ─────────────►

procesa

◄──────────── ACK 152

◄──────────── RESULT

Confirm ─────────────────►

Eso hace la integración mucho más robusta.

11. Buffer offline

Si se cae el servidor:

PLC

↓

EDGE

↓

almacena eventos localmente

Cuando vuelve:

EDGE

↓

sincroniza

↓

KORE CENTRAL

Para producción industrial esto eventualmente será necesario.

12. KORE CONNECT

Yo conservaría esta cuarta pieza, aunque internamente pueda compartir código con Edge.

Edge conecta OT.

Connect conecta IT.

KORE CONNECT

├── ERP

├── PLM

├── WMS externo

├── QMS

├── CMMS

├── BI

├── SAP

├── SQL Server

└── APIs terceros

Así tienes una arquitectura limpia.

13. ERP

No queremos reemplazarlo.

ERP mantiene:

Compras

Contabilidad

Costos

Facturación

Proveedores

Inventario financiero

Plan maestro

KORE:

Ejecución física

Trazabilidad

Stock operativo

Producción

14. Flujo completo CIAUTO

Todo junto quedaría así:

ERP

│

Orden producción

│

▼

KORE SERIAL

│

OP + VIN + Secuencia

│

┌──────────┴───────────┐

│                      │

▼                      ▼

KORE WMS              KORE EDGE

│                      │

Necesidades materiales       Máquinas

│                      │

Picking / Kitting        PLC / sensores

│                      │

▼                      ▼

LINE SIDE             ESTACIÓN

│                      │

└─────────┬────────────┘

▼

VIN

│

PIEZA + PROCESO

│

¿Todo correcto?

/        \

sí          no

│            │

▼            ▼

siguiente         calidad

estación          retrabajo

│            │

└─────┬──────┘

▼

FIN LÍNEA

│

PRUEBAS

│

PDI

│

VEHÍCULO LIBERADO

15. Arquitectura de información central

Yo haría que toda KORE gire alrededor de unos pocos objetos centrales:

| Entidad | Por qué importa |
| --- | --- |
| ProductionOrder | Qué producir |
| ProductModel | Qué modelo |
| SerialUnit/VIN | Qué unidad |
| Routing | Por dónde pasa |
| Operation | Qué debe realizarse |
| Station | Dónde ocurre |
| Material | Qué pieza |
| Lot/Serial | Qué pieza concreta |
| InventoryLocation | Dónde está |
| Equipment | Qué máquina |
| Measurement | Qué valor produjo |
| Defect | Qué salió mal |
| Downtime | Por qué se detuvo |
| User/Operator | Quién hizo qué |
| Event | Qué ocurrió |

Esto es probablemente más importante que las propias pantallas.

16. Event Bus

Los módulos deberían hablar mediante eventos.

Ejemplo:

MaterialInstalled

Contiene:

VIN

Material

Serial

Station

Operation

Timestamp

Operator

Lo escucha:

KORE SERIAL

→ genealogía

KORE WMS

→ consumo

ERP CONNECTOR

→ movimiento

ANALYTICS

→ KPI

Un evento, varios efectos.

Así evitas una plataforma llena de dependencias espagueti.

17. Prioridades de desarrollo

Yo congelaría el roadmap así:

| Función | Demo | Piloto CIAUTO | Planta |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración planta | ✅ | ✅ | ✅ |
| OP | ✅ | ✅ | ✅ |
| VIN | ✅ | ✅ | ✅ |
| Routing | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ejecución estaciones | ✅ | ✅ | ✅ |
| Takt/cycle | ✅ | ✅ | ✅ |
| Calidad | ✅ | ✅ | ✅ |
| Retrabajos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paradas | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ |
| Materiales | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ubicaciones WMS | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventario | ✅ | ✅ | ✅ |
| Picking | ✅ | ✅ | ✅ |
| Line feeding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kitting | ◐ | ✅ | ✅ |
| Genealogía | ✅ | ✅ | ✅ |
| QR/barcode | ◐ | ✅ | ✅ |
| ERP | simulado | ✅ | ✅ |
| PLC | simulado | 1 equipo | múltiples |
| OPC UA | arquitectura | ✅ | ✅ |
| Bidireccional PLC | ❌ | ◐ | ✅ selectivo |
| Edge offline | ❌ | ◐ | ✅ |
| JIS | ❌ | ◐ | ✅ |
| OEE | básico | ✅ | ✅ |
| Alta disponibilidad | ❌ | ◐ | ✅ |

18. El MVP que yo mostraría a CIAUTO

No necesitas construir todo antes de enseñar KORE.

Yo haría una historia completa de unos 8–10 minutos:

1. Creo OP

↓

2. Cargo Wingle 7 / POER

↓

3. Genero VIN ficticios

↓

4. KORE calcula secuencia

↓

5. WMS calcula piezas requeridas

↓

6. Genera picking

↓

7. Pieza llega line side

↓

8. VIN entra estación

↓

9. Operario ejecuta operación

↓

10. Simulamos dato PLC

↓

11. Simulamos defecto

↓

12. Retrabajo

↓

13. Pieza se asocia al VIN

↓

14. Stock disminuye

↓

15. VIN termina producción

↓

16. Dashboard actualizado

Eso demuestra prácticamente toda la visión sin tener que conectar todavía la fábrica.

19. Y este debería ser nuestro documento maestro

Yo lo llamaría:

KORE Serial v1.0

Con estos capítulos:

- Visión del producto.

- Arquitectura de plataforma.

- KORE SERIAL MES.

- KORE WMS.

- KORE Edge.

- KORE Connect.

- Modelo de datos industrial.

- Integraciones.

- Arquitectura IT/OT.

- Seguridad.

- Modelo de eventos.

- Operación offline.

- Dashboards e indicadores.

- Flujo automotriz CIAUTO.

- Caso Wingle/POER de demostración.

- MVP actual.

- GAP funcional.

- Piloto CIAUTO.

- Roadmap de producto.

- Requisitos plant-wide.